Тезисы доклада

Начало формы

- НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА:

Система автоматизированного проектирования лемехового покрытия луковичных главок

Computer-aided design fur coat bulbous domes

- АВТОРЫ:

Марков О. Б.

Markov O. B.

- ОРГАНИЗАЦИЯ (полное наименование, без аббревиатур):

Петрозаводский государственный университет

Petrozavodsk State University

- ГОРОД:

Петрозаводск

Petrozavodsk

- ТЕЛЕФОН:

(8142) 71-10-94

- ФАКС:

- E-MAIL:

markovob@yandex.ru

- АННОТАЦИЯ:

Рассматривается задача реставрирования и проектирования луковочных главок. Предлагается решение указанных задач при помощи разработанной программной системы.

The problem of the design and refurbishment of lukovochnyh domes. It is proposed to solve the above problems with the help of the developed software system.

- КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:

лемех, луковичная главка, система проектирования, САПР

ploughshare, bulbous head, system design, CAD

- ТЕКСТ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДА:

Неотъемлемым атрибутом русского православного храма являются венчающие его купольные покрытия — главы, представляющие собой декоративные навершия купольных конструкций, перекрывающих круглые или многогранные световые барабаны.

На Русском Севере до середины XX века основным строительным материалом оставалась древесина, в связи с этим подавляющее большинство храмов, церквей и часовен было деревянным. В народном деревянном зодчестве всеобщее распространение получили главки луковичной формы, став отличительным признаком национальной храмостроительной традиции [1].

Известно, что древесина, подвергающаяся постоянному воздействию разрушающих факторов внешней среды: атмосферных осадков, солнечной радиации, выветриванию и прочих других воздействий, является недолговечным строительным материалом. Особенно актуальна проблема уязвимости древесины для кровельных покрытий и главок. Поэтому мероприятия по их ремонту и реставрации проводятся с определенной периодичностью и большей тщательностью. Срок службы деревянных кровель и глав в среднем составляет пятнадцать-двадцать лет, после чего требуется замена отдельных или всех элементов.

Поверх несущей конструкции главки в случае срубного остова, и поверх сплошной тесовой или дощатой обрешетки в случае каркасного остова укладывается лемеховое покрытие, представляющее собой набор опоясывающих главку рядов из маленьких деревянных тесин (лемешин), уложенных с перекрытием швов нижних рядов, подобно рыбьей чешуе. Наиболее распространенным материалом для изготовления лемеха является осина. Гораздо реже встречается лемех из сосны, лиственницы и древесины других пород [2].

Величина, форма и выпуклость/вогнутость лемешин изменяются в значительных пределах в зависимости от габаритов главки: чем крупнее главка, тем крупнее лемех используется для ее покрытия. Наиболее распространенные размеры лемешин находятся в пределах до 22 см в ширину и 20-45 см в длину, при толщине в нижней части до 3 см, верхний край лемешин стесывается на нет [2]. Укладка лемеха производится снизу вверх с подгонкой каждой лемешины по месту.

Плотники в старину изготавливали лемех, как правило, одной, наибольшей, ширины, но различной кривизны, тем самым заведомо примерно определяли место расположения его на главке.

В сужающейся части главы стыки вышележащих лемешин в ряду могут не совпадать с центрами нижележащих и располагаются относительно свободно, но при этом стыки в нижнем ряду все же перекрываются верхними рядами лемеха. Для самой верхней части главки ширина лемеха существенно уменьшается, так чтобы в верхнем ряду было около 10 лемешин.

При проведении реставрационных работ на главах и в новом строительстве нередко встречается ошибка — изготовление для всех рядов одинакового количества лемешин разной ширины, что приводит к чрезмерному измельчению лемеха в верхней части главки.

Для луковичных главок применяется следующие виды лемеха: городчатый (с прямоугольно-ступенчатым нижним краем), чешуйчатый (с полукруглым краем) и утюжковый (с остроугольным краем). Наибольшее распространение получил городчатый лемех. Он же считается более древним видом [4].

В процессе проектирования луковичных глав для проведения ремонтных и реставрационных мероприятий или для нового строительства наиболее трудоемкой является работа по вычерчиванию лемехового покрытия луковичной главки в проекции на плоскости. Особенно при новом проектировании, когда в ходе обсуждения проекта, размеры и формы глав храма могут неоднократно корректироваться, что каждый раз ведет за собой новую работу по раскладке лемеха на поверхности.

Учитывая упомянутые выше особенности устройства лемехового покрытия и форм главок, группой специалистов Петрозаводского государственного университета совместно с ООО «ЭТНОАРХИТЕКТУРА» разработан автоматизированный комплекс для вычерчивания проекций главок по заданным параметрам с целью снижения трудоемкости проектирования лемехового покрытия. Комплекс состоит из пятидесяти программ на языке AutoLisp для системы автоматизированного проектирования AutoCAD, позволяющий проектировать лемеховые покрытия для луковичных главок [3].

Работа созданного программного комплекса базируется на принципах геометрического моделирования тела вращения, каковым является луковичная главка. Принцип проектирования при помощи разработанного комплекса таков. Изначально вручную в AutoCAD с помощью функции «Сплайн» или «Полилиния» задается контур главки, так называемый меридиан тела вращения; далее его кривизна анализируется программным комплексом, определяется максимальный радиус главки в плане. В качестве следующего шага вручную задаются максимальные габаритные размеры лемешины, которая будет располагаться в ряду с максимальным радиусом. В случаях реставрационного проектирования размер лемеха можно задать по сохранившимся историческим образцам, а в случаях проектирования нового храма — экспериментальным путем подобрать именно тот базисный размер лемешин, который определит наилучшее восприятие главок и храма в целом. Далее программный комплекс в автоматическом режиме рассчитывает количество рядов, количество лемешин в рядах и кривизну лемешин. В результате программа вычерчивает лемеховое покрытие главки в двух проекциях (сбоку и сверху) и отдельно формирует чертежи лемешин для каждого ряда (рис. 1).

Рис. 1. Фронтальная и горизонтальные проекции главки с вычерченным программой лемехом.

В настоящее время программный комплекс выполняет расчет покрытия главок городчатым лемехом. В последующем предполагается расширить возможности программного комплекса для остальных видов лемеха и других форм главок, а также предусмотреть возможность определения количества рядов лемеха в ручном режиме и ручную корректировку автоматического режима.

Программный комплекс зарегистрирован в Реестре программ для ЭВМ о чем получено свидетельство о регистрации программы «Система автоматизированного проектирования лемехового покрытия луковичных главок культовых построек». Исследования проводились в рамках Программы стратегического развития Петрозаводского государственного университета на 2012–2016 гг.

Литература:

1. Бондаренко И. А. К вопросу о происхождении луковичной формы церковных глав // Межвуз. сб.: Народное зодчество. Петрозаводск: Издательство ПетрГУ, 1998. С. 105–113.

2. Вахрамеева Т. И., Вахрамеев Е. В., Гребнев В. М. Архитектурно-конструктивные особенности реставрации кровель, стен, оконных и дверных проемов. Раздел 1. Деревянные кровли // Методические рекомендации. Приемы и способы реставрации памятников деревянного зодчества. Петрозаводск, 2013 . 48 с.

3. Марков О.Б., Косенков А.Ю., Борисов А.Ю. Лемеховые главки культовых построек: вопросы реставрационного и архитектурного проектирования с использованием САПР // CARELiCA. 2014. № 2 (12). С. 1-8.

4. Ополовников А. В. Реставрация памятников народного зодчества / А. В. Ополовников. — Москва: Стройиздат, 1974. — 287 с.